附件

新疆生产建设兵团煤矿安全监察执法信息公开表

| 序号 | 执法 时间 | 行政执法机关名称 | 执法 人员 | 执法对象 | 执法 类别 | 违法违规行为 | 违法认定法条 | 现场处理措施 | 行政处理决定书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4月14日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、杨荣兵 | 白土窑煤矿 | 巡回 检查 | 《矿井停工期间安全措施》内容不完善，如：未明确每班次排水、气体检测与安全巡查的行走路线，未明确由矿领导带队定期开展全面安全隐患排查，以及出现顶板险情的如何处置和维修等内容。 | 《煤矿安全规程》第十六条的规定。 | 责令限 10 日内改正 | "兵煤安监一处〔2020〕7 号" |
| 2 | 4月14日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、杨荣兵 | 白土窑煤矿 | 巡回 检查 | 井下多处未设置安全警示标识，如+800m水平煤仓处未设置防止人员滑入，+800m副水仓处未设置“禁止人员入内”警示牌。 | 不符合《煤矿安全规程》第七条的规定。 | 责令限10日内改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕7 号" |
| 3 | 4月14日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、杨荣兵 | 白土窑煤矿 | 巡回 检查 | 防灭火检查记录中仅填写了密闭墙外的气体检测浓度，未定期测定和分析密闭区内的CH4、O2、CO、CO2等气体成分、温度。 | 《煤矿安全规程》第二百七十八条第一款第（二）项的规定。 | 责令限 10 日内改正 | "兵煤安监一处〔2020〕7 号" |
| 4 | 4月14日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、杨荣兵 | 白土窑煤矿 | 巡回 检查 | 便携式甲烷检测报警仪未进行统一保管、发放，4月14日通风副总工徐开开下井安全检查时，未携带便携式甲烷检测报警仪。 | 《煤矿安全规程》第一百八十条第（一）项 的规定。 | 责令改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕7 号" |
| 5 | 4月14日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、杨荣兵 | 白土窑煤矿 | 巡回 检查 | 800m水平暗斜井为行人通道，平巷口以下10米处有3台拆装的局部通风机用铁丝固定在倾斜巷道内，未设置可靠的防止下滑的装置。 | 《煤矿安全规程》第一百六十四条第（一）项的规定。 | 责令限期10日内改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕7 号" |
| 6 | 4月14日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、杨荣兵 | 白土窑煤矿 | 巡回 检查 | 安全监控系统未实现双机热备份，仅一台主机热运行，备份主机故障未修复。 | 《煤矿安全规程》第四百八十九条的规定。 | 责令限期30日内改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕7 号" |
| 7 | 4月14日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、杨荣兵 | 白土窑煤矿 | 巡回 检查 | 安全监控系统不具有断电、馈电状态监测和报警功能。 | 《煤矿安全规程》第四百九十条的规定。 | 责令30日内改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕7 号" |
| 8 | 4月27-28日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、杨荣兵 | 221团煤矿 | 巡回 检查 | 停产停工期间的安全技术措施未经上一级公司审批，且未严格执行落实措施，矿井未定期组织安全管理人员、技术人员开展井下安全检查，4月8日后，除瓦斯检查员（兼排水工）到+950m水泵房启动水泵外，带班干部未检查该区域。 | 《煤矿安全规程》第十六条的规定。 | 责令限10日内改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕8 号" |
| 9 | 4月27-28日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、杨荣兵 | 221团煤矿 | 巡回 检查 | 未严格执行出入井人员清点制度，干部带班入井记录本上4月14日、15日、17日等多日未登记干部入井人员名单。瓦检员严治军到+950m水平开展瓦斯检查和排水工作时未随身携带标识卡。 | 《煤矿安全规程》第十三条第二款、第三款规定。 | 当场予以纠正。 | "兵煤安监一处〔2020〕8 号" |
| 10 | 4月27-28日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、杨荣兵 | 221团煤矿 | 巡回 检查 | CFJ25矿用风速表CFJ25未经有资质的检测单位检验，盘式读表反转，不能正常使用。 | 《煤矿安全规程》第一百四十一条的规定。 | 责令限期30日内改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕8 号" |
| 11 | 4月27-28日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、杨荣兵 | 221团煤矿 | 巡回 检查 | 未定期测定和分析井下+1068m南翼、北翼、+1048m南翼永久性密闭墙内的CH4、CO、O2等气体成分及空气温度。 | 《煤矿安全规程》第二百七十八条第一款第（二）项的规定。 | 责令限期10日内改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕8 号" |
| 12 | 4月27-28日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、杨荣兵 | 221团煤矿 | 巡回 检查 | 因载体催化元件老化，2019年10月25日以后未开展标校工作，未每15天对井下+1047m北翼进风巷工作面、+950m水泵房甲烷传感器至少调校一次。 | 《煤矿安全规程》第四百九十二条的规定。 | 责令限期60日内改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕8 号" |
| 13 | 4月27-28日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、杨荣兵 | 221团煤矿 | 巡回 检查 | 950安全监控设备供电电源取自被控开关负荷侧，未取自被控开关电源侧。 | 《煤矿安全规程》第四百九十一条的规定。 | 责令限期60日内改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕8 号" |
| 14 | 4月27-28日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、杨荣兵 | 221团煤矿 | 巡回 检查 | 安全监控系统不具有对+1047m北翼进风巷掘进、+950m水泵房等区域的断电功能。 | 《煤矿安全规程》第四百九十条的规定。 | 责令限期60日内改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕8 号" |
| 15 | 4月27-28日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、杨荣兵 | 221团煤矿 | 巡回 检查 | 电网停电后，井下+950m水平监控系统分站备用电源不能连续工作，未及时更换。 | 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》8.4.8的规定。 | 责令限期60日内改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕8 号" |
| 16 | 4月27-28日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、杨荣兵 | 221团煤矿 | 巡回 检查 | 瓦斯检查员严治军未取得特种作业人员资格证书上岗作业；瓦斯检查员周伦军特种作业操作证2019年5月前未复审（有效期至2022年5月16日）。 | 《安全生产法》第二十七条第一款的规定。 | 责令限30日内改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕8 号" |
| 17 | 4月29日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、杨荣兵 | 104团煤矿 | 上级公司 | 矿井主、副、风三个井口均已封闭，未挂设“井口封闭”的警示标识牌。 | 《煤矿安全规程》第二十一条的规定。 | 责令限10日内改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕9号" |
| 18 | 4月29日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、杨荣兵 | 昌平矿业 | 上级公司 | 公司所属3处煤矿均处于长期停产状态，从公司层面没有制定并落实停产停工期间的安全检查等管理制度。 | 《煤矿安全规程》第四条第三款的规定。 | 责令限10日内改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕10号" |
| 19 | 4月29日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、杨荣兵 | 昌平矿业 | 上级公司 | 安全生产许可证有效期内主要负责人发生变化（变更为李民锋），未按规定申请办理变更手续。 | 《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第二十条的规定。 | 责令限20日内办理变更手续。 | "兵煤安监一处〔2020〕10号" |
| 20 | 4月29日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、杨荣兵 | 昌平矿业 | 上级公司 | 针对221团煤矿监控系统不能正常标校和白土窑煤矿顶板垮落、巷道变形严重、监控系统不能正常标校等已发现的事故隐患不及时采取措施的。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第三十八条第一款的规定。 | 责令限期60日内改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕10号" |
| 21 | 4月29日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、杨荣兵 | 昌平矿业 | 上级公司 | 未严格落实安全生产事故隐患排查治理制度，按照公司2020年监督检查计划，每月应对221团煤矿、白土窑煤矿至少检查2次，今年以来各检查2次，未严格执行计划。 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第四条的规定。 | 责令限30日内改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕10号" |
| 22 | 5月4日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、宋春杨 | 白土窑煤矿 | 明查暗访 | 主要通风机未进行倒机检修，2号机已经连续运转一年，不能在10min内开动。 | 不符合《煤矿安全规程》第一百五十八条第二款第（三）项的规定。 | 责令限期30日内改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕11号" |
| 23 | 5月4日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、宋春杨 | 白土窑煤矿 | 明查暗访 | 主要通风机未实现集中监控、图像监视，未设专职司机，也未实行巡检制度。 | 《煤矿安全规程》第一百六十条的规定。 | 责令立即排除事故隐患。 | "兵煤安监一处〔2020〕11号" |
| 24 | 5月4日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、宋春杨 | 白土窑煤矿 | 明查暗访 | 没有每日至少对架空行人装置进行一次检查，未做到每年至少对架空乘人装置进行1次安全检测检验。 | 《煤矿安全规程》第三百八十三条第（九）项的规定。 | 责令立限期30日内改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕11号" |
| 25 | 5月4日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、宋春杨 | 白土窑煤矿 | 明查暗访 | 矿井处于长期停产期间，留有5名安全管理人员在矿负责日常安全管理，未根据实际明确各岗位安全生产责任制。 | 《煤矿安全规程》第四条第二款的规定。 | 责令限10日内改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕11号" |
| 26 | 5月4日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、宋春杨 | 白土窑煤矿 | 明查暗访 | 4月14日，兵团煤矿安监局开展监察执法发现7项安全隐患，下达现场处理决定书（兵煤安监一处2020年7号），责令1-5项限期10日内改正，6-7项责令30日内改正。未制定整改方案、明确责任人、验收人。 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条的规定。 | 责令限10日内改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕11号" |
| 27 | 5月4日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、宋春杨 | 白土窑煤矿 | 明查暗访 | 5月4日早9：50到达调度室现场检查，当班次值班干部15分钟内未到达调度室。 | 《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第十条第一款的规定。 | 责令限期10日内改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕11号" |
| 28 | 5月4日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、宋春杨 | 白土窑煤矿 | 明查暗访 | 未按规定填写煤矿领导下井交接班记录薄、带班下井记录，井下值班情况日报记录表4月30日、5月3日等多天无值班领导干部签字。 | 《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第十条第二款、第十一条的规定。 | 责令限期10日内改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕11号" |
| 29 | 5月4日 | 兵团煤矿安全监察局 | 贺晓云、宋春杨 | 白土窑煤矿 | 明查暗访 | 监控系统显示编号004A08（总回风巷）的空气温度11.83℃，井下机电硐室显示温度为19℃，温度相差较大，未进行现场核实。 | 《煤矿安全规程》第一百三十七条的规定。 | 责令限期10日内改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕11号" |
| 30 | 5月11日 | 兵团煤矿安全监察局 | 吴永亮、宋春扬 | 红星一矿 | 安全巡查 | 抽查1名调度员、1名专职安全员岗位责任制，2名职工对其岗位责任掌握不全。 | 《煤矿安全规程》第九条第一款。 | 责令限7日内改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕12号" |
| 31 | 5月11日 | 兵团煤矿安全监察局 | 吴永亮、宋春扬 | 红星一矿 | 安全巡查 | 全面测风时间间隔为13-15日，未按要求每10日进行1次全面测风。 | 违反《煤矿安全规程》第一百四十条第一款。 | 当场予以纠正 | "兵煤安监一处〔2020〕12号" |
| 32 | 5月12日 | 兵团煤矿安全监察局 | 吴永亮、宋春扬 | 红山煤矿 | 安全巡查 | 主斜井掘进工作面（2014年停掘的扩建工程，倾角25度，倾斜长800m）无瓦斯检查牌板。 | 违反了《煤矿安全规程》第一百八十条第（五）项。 | 当场予以纠正。 | "兵煤安监一处〔2020〕13号" |
| 33 | 5月12日 | 兵团煤矿安全监察局 | 吴永亮、宋春扬 | 红山煤矿 | 安全巡查 | 主斜井掘进工作面有线调度电话不通。 | 违反了《煤矿安全规程》第五百零七条。 | 责令限期3日改正。 | "兵煤安监一处〔2020〕13号" |
| 34 | 5月12日 | 兵团煤矿安全监察局 | 吴永亮、宋春扬 | 红山煤矿 | 安全巡查 | 主斜井掘进工作面未按规定设置甲烷传感器。 | 违反了《煤矿安全规程》第四百九十九条。 | 责令立即停止作业。 | "兵煤安监一处〔2020〕13号" |
| 35 | 5月12日 | 兵团煤矿安全监察局 | 吴永亮、宋春扬 | 总厂煤矿 | 安全巡查 | 回风斜井安全出口不畅通。 | 违反《煤矿安全规程》第四十条。 | 责令立即排除事故隐患。 | "兵煤安监一处〔2020〕14号" |
| 36 | 5月12日 | 兵团煤矿安全监察局 | 吴永亮、宋春扬 | 总厂煤矿 | 安全巡查 | 主要通风机的出风井口防爆门外堆积石块等杂物。 | 违反《煤矿安全规程》第一百五十八条第二款第（五）项。 | 责令立即排除事故隐患。 | "兵煤安监一处〔2020〕14号" |